# VLIEGTUIG INSPECTIE

* = alleen bij de dagelijkse inspectie

cockpit voorbereiding

Roeren			vrij

Radio's en schakelaars			uit

Magneten			uit

Mengsel			arm

Benzine			open

Hoofdschakelaar			aan

Navigatielichten			aan	*

Parkeerrem			los

Rechter vleugel

Rolroer & klap			controleer

Tip & navigatielicht			controleer

Landingsgestel & band			controleer

Tank			drain	*

Tankontluchting			open

Tankinhoud			controleer

Cockpit ventilatie			open

# Motor en voorkant

Olie niveau			controleer

Voorpoot en band			controleer

Luchtinlaat & V-snaar			controleer

Propellor & Spinner			controleer

Vliegtuig			rolvrij

Stuurstang			aan boord en vast

Remvloeistof			controleer

Filter			drain

Linker vleugel

Cockpit ventilatie			open

Tankinhoud			controleer

Landingsgestel & band			controleer

Tank			drain	*

Tankontluchting			open

Overtrek waarschuwing			controleer

Pitot buis			controleer

Tip & navigatielicht			controleer

Rolroer & klap			controleer

Romp en staart

Antennes			controleer

Richting - Hoogteroer - Trim		controleer

Antennes			controleer

# Bagage			vast

## In cockpit

Rotatielicht			controleer

Navigatieverlichting			uit

Hoofdschakelaar			uit

CONTROLES OPSTARTEN EN TAXIEN

# Cockpit controle

Vliegtuig inspectie			gedaan

Passagiers briefing			gedaan

Papieren			aan boord

Tacho			controleer/schrijf op

Luchtziekte zakjes			aan boord

Zwemvesten (i.v.t.)			aan boord

Losse voorwerpen			opgeborgen

Stoelen en riemen			vast

Deur			dicht en vergrendeld

Schakelaars / radio's			uit

Circuitbreakers			controleer

Hoofdschakelaar / alternator		aan

ATIS / startup (i.v.t.)			ontvangen

Radio's			uit

## Starten van motor

Parkeerrem			vast

Rotatielicht			aan

Benzine			voldoende

Benzinekraan			op minst volle tank

Mengsel			rijk

Carburateur verwarming			uit

Benzinepomp			aan / controleer druk

Inspuiten			als nodig

Gasknop			ingesteld

Voor en achter			vrij

Motor			start

## Na starten van motor

Toerental			1000 rpm

Starterlampje			controleer uit

Olie druk			controleer binnen 5 sec

Waarschuwingslampjes			uit

Benzinepomp			uit / controleer druk

Koerstol / hoogtemeter			stel in

Radio's			aan

Taxi klaring (i.v.t.)			ontvangen

Tijd (blok)			genoteerd

## Taxien

Buiten			vrij

Remmen			controleer

Gyro's en kompas			controleer

Richtingroer			controleer volle uitslag

PROEFDRAAIEN / CONTROLES START

## Proefdraaien

Neuswiel			recht

Parkeerrem			vast

Gas			1000 à 1200 rpm

Benzine			volste tank

Olie temperatuur			in groen

Gas			2000 rpm

Olie druk			controleer

Ampère meter			controleer

Onderdruk			controleer

Carburateur verwarming			controleer

Magneten:

- maximale drop			175 rpm

- maximaal onderling verschil		50 rpm

Gas dicht			600 à 700 rpm

Gas			1000 à 1200 rpm

## Controleer voor start

Benzine pomp			aan

Carburateur verwarming			uit

Klem-moer gas			als gewenst

Mengsel			rijk

Spuitpomp			vast

Waarschuwingslampjes			controleer

Instrumenten			controleer

Roeren			vrij & correct

Klappen			controleer, selecteer take-off

Trims			controleer, selecteer take-off

Riemen (ook passagiers)			vast

Raam en deur			dicht en vergrendeld

Startklaring (i.v.t.)			ontvangen

Tijd (vlieg)			genoteerd

## Oplijnen

Final			controleer vrij

Koerstol			controleer / set

Windrichting			controleer

## Start

Gas vol			controleer rpm

Oliedruk			controleer

## Na de start

200 ft			klappen op

Carburateur verwarming			controleer uit

Beste stijgsnelheid			80 knots

1000 ft

Benzinepomp			uit / controleer druk

En route klim			85 knots

EN ROUTE / LANDING/ STOPPEN

## Kruisen

Vermogen 65%			2250~2350rpm

Boven 5000 feet, mengsel		stel in

Controleer regelmatig			koerstol / CV

motor instrumenten

benzine

## Naderingscontroles

Ruim ervoor:

- Atis (i.v.t.)			ontvangen

- hoogtemeter			op QNH

- entry-klaring (i.v.t.)			ontvangen

Riemen (ook passagiers)			vast

Benzine			volste tank

Benzinepomp			aan

Mengsel			rijk

Remmen			controleer & los

Snelheid			85 knots

## Down wind controles

Klappen			1e stand

Carburateur verwarming			aan

Oliedruk & temperatuur			controleer

Snelheid			85 knots

## Landing

Baseleg:

- gas			ca. 1700 rpm

- klappen			2e stand

- snelheid			75 knots

Final:

- gas			ca. 1500 rpm

- klappen			vol

- snelheid			70 knots

Voor landing:

- gas			dicht

## Na verlaten baan

Klappen			op

Carburateur verwarming			uit

Benzinepomp			uit

Navigatie apparatuur & lichten	uit

Stoppen van de motor

Remmen			vast

Radio's & schakelaars			uit

Mengsel			arm

Na stoppen motor

Magneten			uit

Hoofdschakelaar / alternator		uit

Benzinekraan			dicht

Tijd & tacho (boek)			invullen

Remmen (i.v.t.)			los

Vliegtuig op plaats zetten		opruimen

Kist & roeren & remmen vast		raam en deur dicht